NUMECA AutoGrid5 17.1 自动网格划分与质量评估脚本说明

适用对象：NASA Rotor37 / Rotor37.geomTurbo 及相似轴流压气机单排几何

交付文件：numeca_autogrid_rotor37.py；本文档；可选默认 JSON 配置由脚本自动生成。

日期：2026-05-26

重要说明：本脚本已通过 Python 语法检查，但本环境没有 NUMECA/FINE Turbo 17.1 安装与许可证，无法实际调用 IGG/AutoGrid 生成网格。实际运行前请在安装机器上用本机的 AUTOGRID.py 与 Customer Area 文档核对个别函数名和 -niversion 版本选择。

# 1. 调研结论与接口依据

公开可访问资料显示，NUMECA AutoGrid5（现 Cadence Fidelity Autogrid/Fine Turbo 体系）面向叶轮机械提供结构化、多块、六面体主导的网格生成能力，并支持将工作流写入脚本进行批处理。Cadence 官方资料还明确提到 Autogrid 可导入 geomTurbo 文件；NUMECA 17.1 发布说明列出了 AutoGrid5 17.1 的若干新增功能。

需要注意的是，AutoGrid5 17.1 完整接口手册通常位于 NUMECA/Cadence Customer Area 或随软件安装提供，未能在公开网页中直接获取完整 17.1 Python API。公开的旧版 AutoGrid5 用户手册副本包含关键接口名和命令行形式，且与 17.1 的典型工作流一致：IGG/AutoGrid 的 Python 脚本通过 AutoGrid 环境执行，而不是普通 CPython 直接导入。

| 资料类别 | 可确认内容 | 用于脚本设计的结论 |
| --- | --- | --- |
| Cadence 官方产品/课程资料 | Fidelity Autogrid/Fine Turbo 用于 turbomachinery 高质量结构网格；工作流可脚本化批处理。 | 脚本采用 IGG/AutoGrid 批处理方式，而不是 GUI 手工操作。 |
| Cadence 官方技术博客 | Autogrid 可通过 geomTurbo 导入 hub/shroud 与叶片几何。 | 输入以 Rotor37.geomTurbo 为主，保留 .trb 模板接口。 |
| NUMECA 17.1 发布说明 | FINE/Turbo 与 AutoGrid5 17.1 版本存在，并给出了 17.1 的 AutoGrid5 功能更新。 | 默认 niversion 设置为 171，但保留可修改配置。 |
| AutoGrid5 用户手册公开副本 | 给出 igg -autogrid5 -batch script my_script.py；列出 a5_init_new_project_from_a_geomTurbo_file、a5_generate_flow_paths、a5_generate_b2b、a5_start_3d_generation、a5_save_mesh 等函数。 | 实现两种路径：模板批处理模式与 geomTurbo 初始化脚本模式。 |
| HPC 作业脚本公开示例 | 实际批处理调用常见形式为 igg -print -batch -niversion VERSION -autogrid5 -trb xxx.trb -geomTurbo xxx.geomTurbo -mesh xxx.igg，输出 .bcs/.cgns/.igg。 | 模板模式作为推荐生产路径。 |

# 2. 推荐网格划分流程

对 Rotor37 这类单排轴流压气机，建议采用“先模板、后批量”的流程。原因是 AutoGrid 的拓扑、B2B 控制、间隙/前后缘处理、边界层点数等参数具有明显几何依赖性，单靠 .geomTurbo 全自动初始化可能在复杂前后缘或 tip clearance 处失败。

| 步骤 | 输入/操作 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 几何准备 | Rotor37.geomTurbo | geomTurbo 文件 | 确认 hub/shroud、blade、periodicity、tip clearance 等定义完整。 |
| 2. 首次 GUI 模板建立（推荐） | 在 AutoGrid5 中打开 geomTurbo，设置拓扑、边界层、B2B/3D 参数并保存模板。 | Rotor37_template.trb | 只需对一类几何做一次；后续相似几何复用模板。 |
| 3. Python 外部驱动 | 运行 numeca_autogrid_rotor37.py。 | 日志、summary.json、AutoGrid 内部脚本（init 模式） | 外部 Python 负责路径、命令、日志、质量报告解析。 |
| 4. AutoGrid 批处理网格生成 | template 模式：trb + geomTurbo；init 模式：AutoGrid 内部 Python 脚本。 | .igg、.cgns、.bcs、.qualityReport | CGNS 用于后续 CFX/其他 CFD 工具；IGG 文件用于回读检查。 |
| 5. 网格质量评估 | 读取 .qualityReport，检查 CGNS 文件存在性。 | summary.json 中的质量指标和通过/失败信息 | 负体积/negative cells 应为 0；其他阈值按求解器和 y+ 目标调整。 |

# 3. 调用方式与关键命令

## 3.1 模板模式（推荐）

模板模式直接调用 IGG/AutoGrid5，将已有 .trb 模板应用到新的 .geomTurbo 几何。脚本生成的核心命令形式如下：

igg -print -batch -niversion 171 -autogrid5 \
    -trb Rotor37_template.trb \
    -geomTurbo Rotor37.geomTurbo \
    -mesh mesh_out/Rotor37.igg

此模式通常会在 mesh_out 目录下生成 Rotor37.igg、Rotor37.cgns、Rotor37.bcs、Rotor37.qualityReport 等文件。

## 3.2 geomTurbo 初始化模式

当没有 .trb 模板时，脚本会自动生成 AutoGrid 内部 Python 脚本并调用：

igg -print -niversion 171 -autogrid5 -batch script mesh_out/_autogrid_work/Rotor37_autogrid_internal.py

内部脚本的核心函数包括：

a5_init_new_project_from_a_geomTurbo_file(geomTurbo_file_name, cascademode)：从 geomTurbo 初始化工程；

select_all_rows() 与 row(i)：选择和访问叶排；

row(i).set_coarse_grid_level(level, target)：设置网格粗细等级；

a5_generate_flow_paths()：生成 meridional flow paths；

set_active_control_layer_index(value) 与 a5_generate_b2b()：在 hub/mid/shroud 等 spanwise 控制层生成 B2B 网格；

a5_start_3d_generation()：生成最终 3D 多块结构网格；

a5_save_project() 与 a5_save_mesh()：保存模板/工程与网格文件。

初始化模式可以作为起点，但不保证对所有 Rotor37.geomTurbo 文件都一次成功。若失败，最稳妥的做法是在 GUI 中手动完成一次模板设置并保存 .trb，然后转用模板模式。

# 4. 可人工设置参数与推荐默认值

脚本支持命令行参数与 JSON 配置两种方式。可通过以下命令生成完整默认配置：

python numeca_autogrid_rotor37.py --write-default-config autogrid_config.json

| 配置项 | 默认值 | 建议/含义 |
| --- | --- | --- |
| numeca.igg_exe | auto | 自动从 PATH、NUMECA_BIN、NUMECA_HOME 查找 igg/iggx86_64.exe；若失败需显式指定。 |
| numeca.niversion | 171 | NUMECA 17.1 常见版本选择写法；若本机命令不接受，可改为 17_1 或置空以使用默认版本。 |
| mesh.mode | auto | 有 .trb 时自动用 template；无 .trb 时用 init。生产计算建议 template。 |
| mesh.coarse_grid_level | 3 | AutoGrid 常用 1=coarse、2=medium、3=fine、4=user-defined；Rotor37 基准网格建议从 fine 起步。 |
| mesh.target_points_when_user_defined | 1200000 | 当 level=4 时的目标点数；单通道 Rotor37 可先用 0.8–1.5M 区间做网格无关性起点。 |
| mesh.periodicity / number_of_periodicity_geometry | 36 / 36 | Rotor37 常用单通道周期模型默认值；若 geomTurbo 或研究对象不同，应修改。 |
| mesh.generate_full_mesh | False | 默认只生成一个周期通道；需要整环网格时才设 True。 |
| mesh.b2b_control_layers_percent | [0, 50, 100] | 在 hub、mid-span、shroud 三层检查和生成 B2B；若 tip 区域复杂可增加 90/95 层。 |
| mesh.optimization_steps | 300 | B2B/3D 平滑优化迭代基础值；复杂前后缘或间隙可提高到 500–800。 |
| mesh.skewness_control | medium | 兼顾稳健性与网格质量；如果局部 skewness 高，可尝试 yes，但更易导致生成失败。 |
| mesh.orthogonality_control | 0.5 | AutoGrid 手册中 0–1 控制量的折中值；过高可能降低稳健性。 |
| mesh.wake_control / non_matching_control | 0.5 / 0.5 | 适用于常规周期单通道；特殊非匹配边界可按质量报告调节。 |
| quality.thresholds.negative_cells | 0 | 硬性建议：负体积/negative cells 必须为 0。 |
| quality.thresholds.max_skewness | 0.95 | 筛查阈值；不同定义下含义不同，应以 AutoGrid 报告和求解器 mesh check 为准。 |
| quality.thresholds.max_expansion_ratio | 10.0 | 初始筛查阈值；边界层增长率通常应更严格，视 y+ 与湍流模型调整。 |
| quality.thresholds.max_aspect_ratio | 5000 | 壁面边界层允许较大 aspect ratio，因此默认只作提示，不默认失败。 |

# 5. 使用方法

## 5.1 Linux/HPC 推荐用法

# 1) 生成默认配置并按本机路径修改
python numeca_autogrid_rotor37.py --write-default-config autogrid_config.json

# 2) 推荐：已有模板 .trb 时批处理划分网格
python numeca_autogrid_rotor37.py \
  --config autogrid_config.json \
  --geomturbo /path/to/Rotor37.geomTurbo \
  --template /path/to/Rotor37_template.trb \
  --output-dir /path/to/mesh_out \
  --case-name Rotor37 \
  --igg-exe /apps/numeca/bin/igg \
  --niversion 171

## 5.2 无模板时的初始尝试

python numeca_autogrid_rotor37.py \
  --geomturbo /path/to/Rotor37.geomTurbo \
  --mode init \
  --output-dir /path/to/mesh_out \
  --case-name Rotor37 \
  --igg-exe /apps/numeca/bin/igg \
  --niversion 171

如果 init 模式失败，查看 mesh_out/Rotor37.log 和 mesh_out/_autogrid_work/Rotor37_autogrid_internal.py。常见原因是默认拓扑不适合当前几何、periodicity/row name 与 geomTurbo 不一致、tip clearance 或前后缘需要手工处理。

## 5.3 Windows 示例

python numeca_autogrid_rotor37.py ^
  --geomturbo D:/Rotor37/Rotor37.geomTurbo ^
  --template D:/Rotor37/Rotor37_template.trb ^
  --output-dir D:/Rotor37/mesh_out ^
  --case-name Rotor37 ^
  --igg-exe "C:/NUMECA_SOFTWARE/bin/iggx86_64.exe" ^
  --niversion 171

AutoGrid 内部 Python 对 Windows 路径通常要求使用 / 而不是 \。本脚本在生成内部脚本时会自动转换为 POSIX 风格路径。

# 6. 输出文件与质量评估

| 文件 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Rotor37.igg | IGG/AutoGrid 多块网格拓扑与网格工程文件 | 用于回到 IGG/AutoGrid 检查网格、边界和拓扑。 |
| Rotor37.cgns | CGNS 网格坐标和边界信息文件 | 用于导入 CFX、Fluent、Fine/Turbo 或其他 CGNS 兼容流程。 |
| Rotor37.bcs | 边界条件分组文件 | Fine/Turbo/NUMECA 体系内后续求解设置。 |
| Rotor37.qualityReport | AutoGrid 网格质量报告 | 包含 expansion ratio、aspect ratio、cell skewness、negative cells、multigrid levels 等质量信息。 |
| Rotor37.log | 外部 Python 捕获的 stdout/stderr 与完整命令 | 排查 IGG/AutoGrid 调用失败。 |
| Rotor37.summary.json | 脚本汇总结果 | 记录命令、输出文件、质量指标解析结果、CGNS 基本检查。 |

质量评估逻辑：

首先检查 .qualityReport 是否存在；若不存在，不直接判定网格失败，但提示需要手工检查 AutoGrid 日志和 IGG/CGNS 文件。

若解析到 negative cells 且大于阈值 0，则默认将批处理判为失败。

skewness、expansion ratio、aspect ratio、orthogonality 等指标因 AutoGrid 版本和定义差异较大，默认只记录，不作为失败条件；可在 JSON 中设置 quality.fail_on_thresholds=true。

CGNS 检查只做存在性和文件大小检查；如果安装了 h5py，脚本会尝试读取 HDF5-CGNS。若读取失败，不一定表示 CGNS 无效，因为部分 NUMECA CGNS 可能为 ADF/legacy 格式。

# 7. 常见问题与处理建议

| 问题 | 可能原因 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 igg/iggx86_64.exe | NUMECA 路径未加入 PATH，或环境变量未设置。 | 通过 --igg-exe 显式指定 IGG 可执行文件；或设置 NUMECA_BIN/NUMECA_HOME。 |
| -niversion 171 不被识别 | 不同安装版本的版本代号写法不同。 | 尝试 --niversion 17_1，或传空字符串/在配置中设为 null 以使用默认版本。 |
| Linux headless 环境启动失败 | IGG 需要 X server。 | 安装并启用 xvfb-run；脚本在无 DISPLAY 时会自动尝试 xvfb-run -a。 |
| init 模式出现 Unknown command | 17.1 本机 AUTOGRID.py 函数名与旧版公开手册不完全一致。 | 在安装目录或用户目录查找 AUTOGRID.py，核对函数名；优先改用 template 模式。 |
| init 模式无法生成 B2B/3D | 默认拓扑与 Rotor37.geomTurbo 的前缘、尾缘、tip gap 或 periodicity 不匹配。 | GUI 中手动完成一次拓扑和网格设置，保存 .trb 后用 template 模式批处理。 |
| 没有 .qualityReport | 工程未在生成 3D 前保存，或模板模式输出路径/权限异常。 | 确认 output_dir 可写；init 模式脚本已在 3D 前调用 a5_save_project；模板模式需检查 AutoGrid 日志。 |
| CGNS 文件存在但 h5py 读不了 | CGNS 可能是 ADF/legacy 格式。 | 用 CGNS 官方工具、CFView、CFX-Pre 或 IGG 回读验证；不要仅凭 h5py 判定失败。 |
| CFX 导入边界命名不符合预期 | AutoGrid 的 patch/group 名称受 row/blade 命名、模板和 CGNS 长度限制影响。 | 在模板中规范 row/blade/patch 命名；导入后在 CFX-Pre 中检查边界分组。 |

# 8. 建议验证清单

用 AutoGrid/IGG 打开 Rotor37.igg，检查 hub、shroud、blade surface、inlet/outlet、periodic patches 是否正确。

查看 Rotor37.qualityReport，确认 negative cells=0，并定位 skewness/expansion ratio 的极值区域。

在 hub、50% span、95% span、shroud 附近检查 B2B 网格，重点看前缘、尾缘和 tip gap。

导入 CFX-Pre 或目标求解器执行 mesh check，确认边界命名和旋转周期设置正确。

至少做 coarse/medium/fine 或 target_points 三档网格无关性验证，再固定模板用于批量几何。

# 9. 资料来源（公开可访问）

Cadence Fidelity CFD Platform: https://www.cadence.com/en_US/home/tools/system-analysis/computational-fluid-dynamics/fidelity.html

Cadence CFD Technology Update – Turbomachinery Workflow: https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/cfd/posts/cadence-cfd-technology-update-turbomachinery-workflow

Cadence Fidelity Turbo - Introduction Training Course: https://www.cadence.com/en_US/home/training/all-courses/86307.html

Fidelity Fine Turbo Accelerates Turbomachinery Design Datasheet: https://www.cadence.com/ja_JP/home/resources/datasheets/fidelity-fine-turbo-accelerates-turbomachinery-designs-ds.html

NUMECA/Simuneer FINE/Turbo and FINE/Design3D Version 17.1 release note: https://www.numeca.de/news/fine-turbo-version-17-1/

AutoGrid5 User Guide public copy (legacy; verify against local 17.1 AUTOGRID.py): https://pdfcoffee.com/usermanualautogrid587-pdf-free.html

HPC NUMECA batch job example: https://sites.sandiego.edu/hpc/submit-jobs-hpc-saber1/

# 附录 A：推荐工作流的核心思想

对于单个 Rotor37.geomTurbo，可直接尝试 init 模式；但对于论文、benchmark 或多工况/多几何自动化，建议首先在 AutoGrid GUI 中形成一个稳定模板。模板应固化：

正确的 row type、periodicity、旋转轴和几何方向；

前缘/尾缘 blunt/sharp 处理、tip clearance、hub/shroud gap 或 fillet 设置；

B2B topology、边界层点数、流向/周向/展向点数分配；

网格质量优化参数和 patch 命名规则。

随后将模板与新 geomTurbo 几何交给本脚本批处理，可以最大程度减少人工操作，并保持 block order、patch naming 和网格质量的一致性。